«Уборка снега с крыш: как не нарушить ОТ и не поставить под угрозу жизнь людей»

Зима предъявляет особые требования к содержанию зданий, одним из наиболее рискованных видов работ становится очистка крыш от снега и льда. О том, как организовать этот процесс с соблюдением требований охраны труда, рассказал Р.В. Радушевский, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области.

Нормативная база. Порядок проведения работ регламентируют два ключевых документа:

☞ Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (приказ Минтруда от 29.10.2020 № 758н);

☞ Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н).

Почему это опасно?

Очистку крыш от снега и льда относят к работам повышенной опасности. Неправильные действия могут привести к:

☞ самопроизвольному сходу снежных масс;

☞ образованию завалов;

☞ травмам работников и прохожих.

Семь правил безопасной уборки снега:

1. Оцените риски до начала работ. Работодатель обязан проанализировать вероятность схода снега, образования завалов и возможных травм. На основе оценки, разрабатываются меры по снижению рисков.

2. Допускайте к работе только подготовленных сотрудников. К очистке крыш допускаются работники:

☞ прошедшие обучение и инструктаж по охране труда (в том числе по работам на высоте);

☞ завершившие стажировку;

☞ сдавшие проверку знаний требований охраны труда.

Сотрудники должны уметь: применять оборудование и механизмы; оказывать первую помощь и пользоваться средствами индивидуальной защиты (и проверять их состояние).

3. Соблюдайте возрастные ограничения. Лица младше 18 лет к работам на крышах не допускаются.

4. Обеспечьте защиту от падения. Все работники обязаны использовать системы безопасности:

☞ удерживающие системы;

☞ системы позиционирования;

☞ страховочные системы;

☞ системы спасения и эвакуации.

5. Подготовьте зону работ. Перед началом очистки необходимо:

☞ оформить наряд-допуск;

☞ установить ограждения и предупредительные знаки;

☞ обозначить опасные зоны:

- оградить тротуары и проезжую часть (на ширину возможного падения снега) инвентарными решётками, сигнальной лентой или верёвкой с красными флажками;

- выставить дежурного со свистком на тротуаре (в сигнальном жилете и защитной каске);

- закрыть дверные проёмы, ведущие к зоне очистки, или выставить дежурных для предупреждения людей.

6. Соблюдайте технику выполнения работ.

☞ Запрещено свешиваться с крыши.

☞ Для удаления сосулек используйте специальные приспособления (например, металлический крючок).

☞ Очищайте крышу деревянными лопатами, двигаясь от конька к карнизу и равномерно распределяя нагрузку.

☞ Не допускайте перегрузки отдельных участков крыши снегом.

☞ Запрещено сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, а также оттяжки троллейбусных линий.

7. Реагируйте на аварийные ситуации. При обнаружении повреждений балконов, лоджий, козырьков или других фасадных конструкций:

☞ установите временные крепления;

☞ оградите опасную зону;

☞ запретите доступ работников на эти конструкции.

Важно: соблюдение этих правил — не формальность, а необходимость. Грамотная организация работ защитит жизни и здоровье людей, а также поможет избежать административной ответственности.